Tablas 105/51

| Requisitos especificaciones de referencia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Munición | ÚTIL-1 | INÚTIL | ÚTIL-2 | Resultados PXX/26 | Calificación |
| Disparo Organizado | V0c [xxx, xxx] m/s | V0c [xxx, xxx] m/s | Resto de casos | V̄0c = xxx m/s |  |
|  | V0 * 0,7 ≤ 3 m/s | V0 > 3 m/s | Resto de casos | V0 * 0,7= xxx m/s |  |
|  | Pmáx ≤ 505 MPa | Pmáx > 505 MPa | - | Pmax = xxx MPa |  |
|  | Pmed ≤ 420 o 470 MPa | Pmed > 420 o 470 MPa | - | Pmed = xxx MPa |  |
|  | Pmed+3*Pmed ≤ 505 MPa | Pmed+3*Pmed > 505 MPa | - |  |  |
| Proyectil | - | Separación partes metálica | - | x fallos |  |
|  | - | Anomalías en vuelo | - | x fallos |  |
| Espoleta | Fallos ≤ 2 | Fallos > 2 | - | x fallos |  |
| Estopín | Fallos ≤ 1 | Fallos > 1 | - | x fallos |  |
|  | - | Fuga de gases por estopín | - | - |  |
|  | - | Rotura cápsula estopín | - | - |  |
| Trazador | - | 3 ttraza < 2,15 s | - | X vuelos tienen un tiempo de traza menor de 2,15 s |  |